一、连接串口

连接串口调试端口

波特率设置115200

二、固化屏幕

- 使用树莓派制作SD卡，镜像文件在360AI云盘---advyocotimage文件夹下。

- 关闭 TPC-1xxW 的电源，将 SW2 设置为 [1： 关闭，2： 开启，3： 开启，4： 关闭，5： 关闭]，然后将准备好的 SD 卡插入系统。

进入uboot，设置环境：

env default -a

setenv lvds_panel_mode 0

saveenv

reset

SD卡任务完成

关闭 TPC-1xxW 的电源，将 SW2 设置为 [1： 开启，2： 关闭，3： 关闭，4： 关闭，5： 关闭]，

取出SD卡。

上电重启，设置密码123456，重新固化屏幕成功。

三、运行应用程序前配置

1、COM1设定为：

在命令行配置COM1为RS422输出，115200

echo out > /sys/class/gpio/gpio85/direction

echo out > /sys/class/gpio/gpio86/direction

echo 1 > /sys/class/gpio/gpio85/value

echo 1 > /sys/class/gpio/gpio86/value

stty -F /dev/ttymxc0 -echo -onlcr 115200