一、连接串口

连接串口调试端口

波特率设置115200

三、运行应用程序前配置

1、COM1设定为：

在命令行配置COM1为RS422输出，115200

echo out > /sys/class/gpio/gpio85/direction

echo out > /sys/class/gpio/gpio86/direction

echo 1 > /sys/class/gpio/gpio85/value

echo 1 > /sys/class/gpio/gpio86/value

stty -F /dev/ttymxc0 -echo -onlcr 115200